附件3：

江西省建筑安全生产标准化

示范工地评价要点

一、江西省建筑安全生产标准化示范工地考核评价实行百分制。评分标准划分为施工安全评价、危险性较大的分部分项工程管理评价、起重机械设备管理评价、绿色施工与扬尘治理评价四大部分，分别占总分的70%、10%、10%、10%。

二、施工安全评价依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）进行评分。总计得分（满分100分），其中安全管理（满分10分）、文明施工（满分15分）、脚手架（满分10分）、基坑工程（满分10分）、模板支架（满分10分）、高处作业（满分10分）、施工用电（满分10分）、物料提升机与施工升降机（满分10分）、塔式起重机与起重吊装（满分10分）、施工机具（满分5分）。推荐为江西省建筑安全生产标准化示范工地的，评价总计得分应在80分及以上。

三、危险性较大的分部分项工程管理评价依据《江西省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（赣建安[2019]11号）、《预防高大模板支撑体系坍塌事故的安全管理制度》（赣建安[2014]5号）等文件，主要评价模板支撑系统和深基坑安全管理。总计得分（满分100分），其中识别登记和公示（满分10分）、专项施工方案的编制（满分10分）、专项施工方案的专家论证（满分20分）、专项施工方案的技术交底（满分20分）、施工过程中的检查验收（满分20分）、施工过程中项目经理带班作业（满分10分）、施工过程中的监测监控（满分10分）。推荐为江西省建筑安全生产标准化示范工地的，评价总计得分应在80分及以上。

四、起重机械设备管理评价依据《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《关于加强塔式起重机安全监督管理的通知》（赣建安[2011]10号）等文件。总计得分（满分100分），其中设备二证一书情况（满分10分）、产权备案（满分10分）、专项施工方案编制（满分10分）、安装与拆卸告知（满分10分）、设备基础（满分10分）、标准节连接与附着（满分10分）、安全装置与作业环境（满分10分）、检验检测与安装验收（满分10分）、使用登记（满分10分）、日常检查与维修保养（满分10分）。推荐为江西省建筑安全生产标准化示范工地的，评价总计得分应在80分及以上。

五、绿色施工与扬尘治理评价依据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）。总计得分（满分100分），其中主要道路硬化（满分12分）、施工现场围挡（满分12分）、裸露场地和堆放土方采取覆盖、固化或绿化（满分12分）、车辆冲洗设施及冲洗情况（满分12分）、道路定期清扫、洒水降尘（满分12分）、排水沟及沉淀池设置（满分10分）、有扬尘和噪音的场所屏闭（满分10分）、建筑内垃圾采用容器或专用垃圾道清运、无凌空抛掷（满分10分）、垃圾分类存放并及时清运（满分5分）、采取封闭式车辆或覆盖措施运土方、垃圾（满分5分）。推荐为江西省建筑安全生产标准化示范工地的，评价总计得分应在80分及以上。

六、江西省建筑安全生产标准化示范工地评价计分规则。

施工安全评价总分X70%=A

危险性较大的分部分项工程管理评价总分X10%=B

起重机械设备管理评价总分X10%=C

绿色施工与扬尘治理评价总分X10%=D

A+B+C+D=江西省建筑安全生产标准化示范工地评价总分

表1：江西省建筑安全生产标准化示范工地评价汇总表；

表2：施工安全评价汇总表；

表3：危险性较大的分部分项工程管理评价汇总表；

表4：起重机械设备管理评价汇总表；

表5：绿色施工与扬尘治理评价汇总表；

表3-1：危险性较大的分部分项工程管理检查评价表；

表4-1：起重机械设备管理检查评价表；

表5-1：绿色施工与扬尘治理检查评价表。

表1：               江西省建筑安全生产标准化示范工地评价汇总表

| 企业名称： |  |  |  | 法定代表人： |  | 项目经理： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 建筑面积（平方米）或造价（万元） | 总计得分（满分100分） | 评价项目及分值 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工安全（满分70分） | 危险性较大的分部分项工程管理（满分10分） | 起重机械设备管理（满分10分） | 绿色施工与扬尘治理（满分10分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |

评价组组长：                          评价组成员：

年    月    日

表2：                              施工安全评价汇总表

| 总计得分（满分100分） | 评价项目及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全管理（满分10分） | 文明施工（满分15分） | 脚手架（满分10分） | 基坑工程（满分10分） | 模板支架（满分10分） | 高处作业（满分10分） | 施工用电（满分10分） | 物料提升机与施工升降机 （满分10分） | 塔式起重机与起重吊装（满分10分） | 施工机具（满分5分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价组组长：                         评价组成员：

年    月    日

表3：                       危险性较大的分部分项工程管理评价汇总表

| 总计得分（满分100分） | 评价项目及分值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 识别登记和公示（满分10分） | 专项施工方案的编制（满分10分） | 专项施工方案的专家论证（满分20分） | 专项施工方案的技术交底（满分20分） | 检查验收（满分20分） | 项目经理带班作业（满分10分） | 监测监控（满分10分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |

评价组组长：                        评价组成员：

年    月    日

表4：                          起重机械设备管理评价汇总表

| 总计得分（满分100分） | 评价项目及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备二证一书情况（满分10分） | 产权备案（满分10分） | 专项施工方案编制（满分10分） | 安装与拆卸告知（满分10分） | 设备基础（满分10分） | 标准节连接与附着（满分10分） | 安全装置与作业环境（满分10分） | 检验检测与安装验收（满分10分） | 使用登记（满分10分） | 日常检查与维修保养（满分10分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价组组长：                        评价组成员：

年    月    日

表5：                        绿色施工与扬尘治理评价汇总表

| 总计得分（满分100分） | 评价项目及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要道路硬化（满分12分） | 施工现场围挡（满分12分） | 裸露场地和堆放土方采取覆盖、固化或绿化（满分12分） | 车辆冲洗设施及冲洗情况（满分12分） | 道路定期清扫、洒水降尘（满分12分） | 排水沟及沉淀池设置（满分10分） | 有扬尘和噪音的场所屏闭（满分10分） | 建筑内垃圾采用容器或专用垃圾道清运、无凌空抛掷（满分10分） | 垃圾分类存放并及时清运（满分5分） | 采取措施运土方、垃圾（满分5分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价组组长：                       评价组成员：

年    月    日

表3-1     危险性较大的分部分项工程管理检查评价表

| 序号 | 评价项目 | 评价标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 识别登记和公示 | 危险性较大的分部分项工程清单有遗漏的，扣10分 识别出的危险性较大的分部分项工程未在施工现场醒目位置公示的，扣5分 | 10分 |  |  |
| 2 | 专项施工方案的编制 | 方案编制人不具有相应资格的，扣5分 审核、审批未履行手续的扣10分，手续不符合规定的扣5分 总承包单位未对分包单位的方案履行审查责任的，扣5分 | 10分 |  |  |
| 3 | 专项施工方案的专家论证 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案未履行论证的，扣20分 未根据专家论证意见修改完善方案的，扣20分 修改后的专项施工方案未履行审核审查的，扣10分 论证后方案存在重大修改而未履行重新论证的，扣20分 | 20分 |  |  |
| 4 | 专项施工方案的技术交底 | 项目部技术人员未对作业人员进行专项施工方案技术交底的，扣20分 技术交底无针对性、无技术参数要求的，每次扣10分 | 20分 |  |  |
| 5 | 检查验收 | 施工单位项目技术负责人、施工员、专职安全生产管理人员未共同履行检查验收的，扣20分 检查、验收未贯穿于施工全过程中的，扣10分 现场主要技术参数不符合专项施工方案要求的，扣20分 | 20分 |  |  |
| 6 | 项目经理带班作业 | 危险性较大的分部分项工程施工期间项目负责人带班生产时间少于施工时间80%的，扣10分 | 10分 |  |  |
| 7 | 监测监控 | 未组织开展监测监控的，扣10分 监测数据超过预警值，未采取应急措施的，扣10分 | 10分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |

表4-1：        起重机械设备管理检查评价表

| 序号 | 评价项目 | 评价标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备二证一书情况 | 无特种设备制造许可证原件或有效复印件的，扣10分 无产品合格证原件或有效复印件的，扣10分 无产品使用说明书的，每台扣2分, | 10分 |  |  |
| 2 | 产权备案 | 未办理产权备案的，扣10分 现场设备与办理产权备案设备不相符的，每台扣2分 | 10分 |  |  |
| 3 | 专项施工方案编制 | 未编制专项施工方案的，扣10分 专项施工方案未经审核、审批或施工总承包单位审查的，扣10分 | 10分 |  |  |
| 4 | 安装与拆卸告知 | 安装单位资质不符合规定或无安全生产许可证的，扣10分 安装单位与施工总承包单位未签订协议的，扣10分 安装与拆卸单位未履行告知的，扣10分 从事安装（拆卸）特种人员无资格的，每人扣3分 | 10分 |  |  |
| 5 | 设备基础 | 不符合产品说明书对基础技术要求的，扣10分 设备基础未办理验收的，扣10分 基础无排水措施，积水严重的，扣2分 | 10分 |  |  |
| 6 | 标准节连接 与附着 | 标准节连接不符合产品说明书等规定的，扣2分 附着非原厂制造或设计验算达不到要求的，每处扣5分 附着与主体连接方式不符合要求的，每处扣5分 螺栓存在脱落或紧固件不符合的，每处扣2分 | 10分 |  |  |
| 7 | 安全装置与作业环境 | 主要安全保护装置不齐全或无效的，每处扣10分 安全装置调试无记录或调试参数不符合产品说明书要求的，扣10分 起重机械周边作业环境不符合使用说书或规范规定的，扣 5分 未针对多台塔吊作业进行技术交底的，扣3分 | 10分 |  |  |
| 8 | 检验检测与安装验收 | 检验检测单位不符合资格要求的，扣10分 建筑起重机械未经检测或验收合格投入使用的，扣10分 未及时出具合格检验检测报告的，扣5分 | 10分 |  |  |
| 9 | 使用登记 | 未在规定时间办理使用登记的，扣10分 使用登记证明未予挂设的，扣3分 操作人员无相应资格的，扣10分 | 10分 |  |  |
| 10 | 日常检查与维修保养 | 未按要求定期对设备进行检查的，扣5分 未按规定要求定期维修保养的，扣5分 | 10分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |

表5-1：        绿色施工与扬尘治理检查评价表

| 序号 | 评价项目 | 评价标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要道路硬化 | 施工现场出入口未做硬化处理的，扣12分 场内施工道路未做硬化处理的，扣10分 材料加工、堆放区未做硬化处理的，扣10分 | 12分 |  |  |
| 2 | 施工现场围挡 | 主城区内工地周围未按规定设置封闭连续围挡的，扣12分 其他区域工地周围未按规定设置封闭围挡或围挡不连续的，扣6分 围挡不坚固、不稳定、不整洁、不美观的，扣6分 | 12分 |  |  |
| 3 | 裸露场地和堆放土方采取覆盖、固化或绿化 | 施工现场裸露场地未采取固化或绿化措施的，每处扣3分 施工现场土方堆放未采取覆盖、固化或绿化措施的，每处扣6分 | 12分 |  |  |
| 4 | 车辆冲洗设施及冲洗情况 | 现场未按规定设置车辆冲洗装置的，扣12分 车辆未经冲洗带泥上路的，每辆次扣6分 | 12分 |  |  |
| 5 | 道路定期清扫、洒水降尘 | 无洒水降尘设施的，扣12分 道路未及时清扫的，扣12分 现场灰尘严重未洒水降尘的，每次扣5分 | 12分 |  |  |
| 6 | 排水沟及沉淀池设置 | 冲洗平台未设置沉淀池的，扣10分 无排水设施或排水不通畅有积水的，扣5分 | 10分 |  |  |
| 7 | 有扬尘和噪音的场所屏闭 | 有扬尘和噪音的场所，未采取屏闭措施的，每处扣5分 | 10分 |  |  |
| 8 | 建筑内垃圾采用容器或专用垃圾道清运、无凌空抛掷 | 建筑内垃圾没有盛装容器或专用垃圾道清运设施的，扣10分 未采用容器或专用垃圾道清运，存在凌空抛掷垃圾现象的，扣10分 | 10分 |  |  |
| 9 | 垃圾分类存放并及时清运 | 施工区、办公区、生活区垃圾未分类存放的，扣5分 未及时清运的，每次扣5分 | 5分 |  |  |
| 10 | 采取密闭式车辆或覆盖措施运土方、垃圾 | 未采取封闭式车辆或覆盖等措施运土方、垃圾的，扣5分 | 5分 |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |